Promotion : 2 ING INF						 Matiére :A. O II					TD N° 2

Exercice N° 1

Quelle Sont les tailles des mémoire de chacune des cas : D=8 et A=20 ; D=16   A=30;

D=32    A :30 ?

Exprimer ces tailles en bits et octet puis en mots.

Quelle est le nombre de lignes de bus et le nombre de lignes de données d’une mémoire de 16 Mo ?

Exercice N° 2

Soit une mémoire ayant les caractéristiques suivantes :

- Le plus grand nombre hexadécimal pouvant être placé dans un mot mémoire est : FFFF

- La capacité mémoire est de 1 Méga bits

- Quelle est la taille du bus de données de cette mémoire ?

- Quelle est la taille du bus d’adresse de cette mémoire ?

- Quelle est la plage d’adresse de cette mémoire ?

Exercice N° 3

Huit (08) Boitiers mémoire de 8 ko chacun sont utilisés pour construire une mémoire centrale d’ordinateur ayant 8 bits de données et 16 lignes d’adresses :

- Quelle sont les nombres de lignes d’adresses et de données de ces boitiers ?

- Quelle est la taille complète de la mémoire obtenue ?

- Donner en hexadécimal les adresses de début et de fin de chaque boitier.

Exercice N° 4

Donner le type et la capacité en octet et en bit des mémoires schématisées ci-après ;