Promotion : 2 ING INF						 Matiére :A. O II					TD N° 3

Exercice N° 1

Classer les mémoires suivants par taille, et par rapidité DCROM, registre d’instruction, ROM, Disque Dur, Cache L1, Cache L2, USB

Exercice N° 2

Soit une mémoire cache de niveau L1 ayant les caractéristiques suivantes :

  - 64 mots par lignes (chaque mot de 4 octets )

  - Taille de 512 Ko

  - L1 et L2 sont inclusif

  - 4-associative

  - Remplacement LFU

  - Association par poids faible

  - Taille de bus d’adresse est de 64 bits.

- Combien y-at-il de ligne dans cette mémoire cache ?

- Combien y-at-il de bloc dans cette mémoire cache ?

- Si la mémoire cache L2 a une taille de 8 Mo Combien y-at-il de bloc dans cette mémoire cache  L2 par bloc de la mémoire cache L1 ?

- Si la mémoire Fait 4 Go , Combien d’adresses correspondront à un bloc de cache L1 ?

Exercice N° 3

A partir des performances du tableau ci-dessous calculer le temps d’exécution moyen de d’une instruction pour chaque niveau sachant que la durée d’un cycle horloge est T

| Niveau | Temps D’accées Succés (ns) | Taux de succés (ns) | Pénalité d’echec (cycle) | Taille |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cache L1 | 3 | 80% | 5 | 256 ko |
| Cache L2 | 5 | 90% | 10 | 512 Ko |